ZADANIE EGZAMINACYJNE

Zakład „Wszystkiego Najlepszego” musi rozliczyć się z opłat za korzystanie ze środowiska w roku 2015. Posiada i korzysta z:

- Kotłownia węglowa o mocy 6MW (kocioł z rusztem stałym, ciąg naturalny), gdzie zużyto 12Mg węgla o następujących parametrach (siarka 0,4%, popiół 8%)

(Materiał Instruktażowy Ministerstwa Ochrony Środowiska dla spalania energetycznego węgla kamiennego:). Zakład nie posiada decyzji na żadną kotłownie.

| Emitowana substancja | Wielkość wskaźnika |  |
| --- | --- | --- |
| Dwutlenek siarki |  | Podano w zadaniu |
| Dwutlenek azotu | 1kg/Mg |  |
| Dwutlenek węgla | 2000kg/Mg |  |
| Tlenek węgla | 45kg/Mg |  |
| Pył/popiół/sadza |  | Podano w zadaniu |

- Kotłownia opalana koksem o mocy 1,5MW (kocioł z rusztem stałym, ciąg naturalny), gdzie zużyto 22 Mg koksu.

- Dwa samochody osobowe zarejestrowane w 2000r na benzynę, gdzie łącznie zużyto 3600 litrów.

- Samochód dostawczy o masie całkowitej do 3,5Mg zarejestrowany w 2002r.. na olej napędowy, gdzie zużył 3680 litrów.

- Maszyna robocza na olej napędowy, wyprodukowana w 1999r; gdzie zużyto 1900 litrów.

- Do wykaszania trawy używa  trzech kosiarek  data produkcji 2003r., w których zużyto 190 liter benzyny silnikowej.

- Stacja benzynowa, gdzie zakupiono do zbiorników podziemnych 56000 litrów benzyny, a sprzedano do pojazdów 51500 litrów. Na stacji następowało także tankowanie oleju napędowego – przyjęto 70000 litrów, a sprzedano 68000 litrów. Stacja jest wyposażona w urządzenia redukujące o skuteczności 75%.

| WSKAŹNIKI DLA ON |  |
| --- | --- |
| Węglowodory aromatyczne | 0,310g/Mg |
| Węglowodory alifatyczne | 0,724g/Mg |

- Zakład zatrudnia 3 spawaczy do wykonywania ogrodzeń. W roku 2015 zużyli łącznie 7850kg drutu spawalniczego.

| dwutlenek azotu | 0,0005388 kg/kg |
| --- | --- |
| Tlenek węgla | 0,0059589 kg/kg |
| Pyły pozostałe | 0,0043041 kg/kg |

- Zakład posiada pozwolenie wodnoprawne na wprowadzanie wód opadowych i roztopowych z terenu parkingu wewnętrznego do przydrożnego rowu melioracyjnego. Powierzchnia parkingu 26,8 ar.

- Zakład hoduje bojlery  systemie bezklatkowym, ściółkowym, gdzie liczba stanowisk wynosi 3500 sztuk.